NAME: GLORY MAFOR TENENG

EMAIL: teneng.glory@ictu.edu.cm

MATRICULE: ICTU20241608

LEVEL: 3

MAJOR: CYBERSECURITY

COURSE TITLE: WIDE AREA NETWORK

COURSE CODE: ISN 3132

Exercice 1 : Extension WAN Multi-Sites avec Chemins Redondants

Thème : Routage Statique, Topologies WAN, Résilience du Réseau

## QUESTION 1 : Topologie Extension

Modifications nécessaires au code NS-3 :

cpp

// 1. Créer les 3 liens point-à-point (ajouter 1 lien supplémentaire)

NodeContainer link1(n0, n1);  // HQ-Branch

NodeContainer link2(n0, n2);  // HQ-DC (nouveau lien direct)

NodeContainer link3(n1, n2);  // Branch-DC (nouveau lien)

NetDeviceContainer devices1 = p2p.Install(link1);

NetDeviceContainer devices2 = p2p.Install(link2);

NetDeviceContainer devices3 = p2p.Install(link3);

// 2. Assigner les adresses IP aux nouveaux liens

// Réseau HQ-DC (10.1.2.0/24)

Ipv4AddressHelper address2;

address2.SetBase("10.1.2.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces2 = address2.Assign(devices2);

// n0: 10.1.2.1, n2: 10.1.2.2

// Réseau Branch-DC (10.1.3.0/24)

Ipv4AddressHelper address3;

address3.SetBase("10.1.3.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces3 = address3.Assign(devices3);

// n1: 10.1.3.1, n2: 10.1.3.2

Diagramme de la topologie :

n0 (HQ: 10.1.1.1)

|   \

|    \

(10.1.1.0/24)  \ (10.1.2.0/24)

|      \

|       \

n1       n2

(Branch: 10.1.1.2) | (DC: 10.1.2.2)

\      |

(10.1.3.0/24)    |

\   |

\  |

n2 (DC: 10.1.3.2)

## QUESTION 2 : Static Routing Table Analysis

Tables de routage complètes :

### Pour HQ (n0) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN0 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n0->GetObject<Ipv4>());

// Vers Branch (direct - déjà connecté)

// Pas besoin d'ajouter de route

// Vers DC - Chemin Primaire (direct)

routingN0->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),   // Destination

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.2.2"),   // Next-hop: DC direct

1                          // Interface: lien vers DC

);

// Vers DC - Chemin Backup (via Branch)

routingN0->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.1.2"),   // Next-hop: Branch

0,                         // Interface: lien vers Branch

10                         // Metric: 10 (plus élevé = moins préféré)

);

### Pour Branch (n1) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN1 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n1->GetObject<Ipv4>());

// Vers HQ (direct)

// Déjà connecté

// Vers DC (direct)

routingN1->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.3.0"),   // Réseau Branch-DC

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.2"),   // Next-hop: DC direct

1                          // Interface: lien vers DC

);

// Route symétrique pour le retour du trafic HQ→DC→Branch

routingN1->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.1.0"),   // Réseau HQ

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.2"),   // Next-hop: DC

1                          // Interface: lien vers DC

);

### Pour DC (n2) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN2 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n2->GetObject<Ipv4>());

// Vers HQ - Chemin Primaire (direct)

routingN2->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),   // Réseau HQ-DC

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.2.1"),   // Next-hop: HQ direct

0                          // Interface: lien vers HQ

);

// Vers HQ - Chemin Backup (via Branch)

routingN2->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.1"),   // Next-hop: Branch

1,                         // Interface: lien vers Branch

10                         // Metric: 10

);

Tableau récapitulatif :

| Nœud | Destination | Next-Hop | Interface | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.2 | 1 | Primaire (direct) |
| HQ | 10.1.2.0/24 | 10.1.1.2 | 0 | Backup (via Branch) |
| Branch | 10.1.3.0/24 | 10.1.3.2 | 1 | DC direct |
| DC | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 | 0 | Primaire (direct) |
| DC | 10.1.2.0/24 | 10.1.3.1 | 1 | Backup (via Branch) |

## QUESTION 3 : Path Failure Simulation

### a) Code pour désactiver le lien à t=4s :

cpp

// Fonction pour désactiver le lien HQ-DC

void DisableHqDcLink() {

Ptr<NetDevice> dev1 = link2Devices.Get(0);  // Device sur n0

Ptr<NetDevice> dev2 = link2Devices.Get(1);  // Device sur n2

dev1->SetAttribute("Enable", BooleanValue(false));

dev2->SetAttribute("Enable", BooleanValue(false));

NS_LOG_INFO("Lien HQ-DC désactivé à t=" << Simulator::Now().GetSeconds() << "s");

}

// Planifier l'événement

Simulator::Schedule(Seconds(4.0), &DisableHqDcLink);

### b) Vérification que le trafic continue :

cpp

// Utiliser FlowMonitor pour vérifier

#include "ns3/flow-monitor-module.h"

FlowMonitorHelper flowmonHelper;

Ptr<FlowMonitor> flowMonitor = flowmonHelper.InstallAll();

// Après la simulation, analyser

flowMonitor->CheckForLostPackets();

// Vérifier spécifiquement le flow HQ→DC

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor->GetFlowStats();

for (auto &flow : stats) {

if (flow.second.rxPackets > 0) {

std::cout << "Flow " << flow.first << ": "

<< flow.second.rxPackets << " paquets reçus" << std::endl;

// Si >0 paquets reçus après t=4s, le backup fonctionne

}

}

### c) Mesure de latence :

cpp

// Configuration de FlowMonitor pour mesurer la latence

flowMonitor->SerializeToXmlFile("latency-measurement.xml", true, true);

// Analyser les résultats

// Latence primaire (avant t=4s): ~2ms (direct)

// Latence backup (après t=4s): ~4ms (HQ→Branch + Branch→DC)

// Code pour extraire la latence moyenne

for (auto &flow : stats) {

Time avgDelay = flow.second.delaySum / flow.second.rxPackets;

std::cout << "Latence moyenne: " << avgDelay.GetMilliSeconds() << " ms" << std::endl;

}

## QUESTION 4 : Scalability Analysis

### Calcul pour 10 sites :

text

Formule : N × (N-1) routes statiques

Pour N = 10 : 10 × 9 = 90 routes à configurer manuellement

### Solution plus évolutive : OSPF

cpp

// 1. Inclure le module OSPF

#include "ns3/ospfv2-module.h"

// 2. Configurer OSPF

Ospfv2Helper ospf;

ospf.Set("HelloInterval", TimeValue(Seconds(10)));

ospf.Set("DeadInterval", TimeValue(Seconds(40)));

// 3. Installer OSPF (au lieu du routage statique)

Ipv4ListRoutingHelper list;

list.Add(ospf, 10);  // Préférence 10 pour OSPF

InternetStackHelper stack;

stack.SetRoutingHelper(list);  // Utiliser OSPF

stack.Install(nodes);

// 4. OSPF configurera automatiquement les routes

// Plus besoin de AddNetworkRouteTo manuel

Classe NS-3 à utiliser : Ospfv2Helper

Étapes clés :

- Inclure ospfv2-module.h

- Créer une instance de Ospfv2Helper

- Configurer les timers (HelloInterval, DeadInterval)

- Utiliser Ipv4ListRoutingHelper avec OSPF

- Installer la pile Internet avec SetRoutingHelper

## QUESTION 5 : Business Continuity Justification

Justification technique (3-4 points) :

1. Fiabilité améliorée :

- Redondance physique : deux chemins indépendants vers chaque site

- Basculement automatique en < 1 seconde en cas de panne

- Disponibilité réseau passant de 99% à 99.9%

2. Potentiel d'équilibrage de charge :

- Répartition du trafic entre les deux chemins disponibles

- Prévention de la congestion sur les liens critiques

- Utilisation optimale de l'investissement en bande passante

3. Dépannage simplifié :

- Chemins déterministes et prévisibles

- Isolation rapide des pannes (tester chaque lien indépendamment)

- Tests de basculement automatisables sans impact sur la production

Capture NetAnim montrant la topologie triangulaire :

Exercice 2 : Implémentation de la Qualité de Service pour un Trafic Mixte

Thème : Ingénierie du Trafic, QoS, Optimisation WAN

### Question 1 : Différenciation du Trafic

Pour créer deux classes de trafic distinctes dans NS-3, nous devons utiliser des applications différentes avec des caractéristiques spécifiques :

Classe 1 - Trafic VoIP :

- Application : OnOffApplication avec UDP

- Taille de paquet : 160 octets (payload typique G.711)

- Intervalle : 20ms (50 paquets/seconde)

- DataRate : 64 kbps constant

- Marquage DSCP : EF (Expedited Forwarding) = 46

Classe 2 - Trafic FTP :

- Application : BulkSendApplication avec TCP

- Taille de paquet : 1460 octets (MSS standard)

- Mode : Envoi continu en rafales

- DataRate : Variable (best effort)

- Marquage DSCP : BE (Best Effort) = 0

Configuration des applications :

// Trafic VoIP (Classe 1)

OnOffHelper voip("ns3::UdpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(0), 9));

voip.SetConstantRate(DataRate("64kbps"), 160);

voip.SetAttribute("OnTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));

voip.SetAttribute("OffTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));

// Marquage DSCP pour VoIP

Ptr<Socket> voipSocket = Socket::CreateSocket(n0, UdpSocketFactory::GetTypeId());

voipSocket->SetAttribute("IpTos", UintegerValue(0xB8)); // EF = 46 << 2

// Trafic FTP (Classe 2)

BulkSendHelper ftp("ns3::TcpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(0), 10));

ftp.SetAttribute("MaxBytes", UintegerValue(0)); // Illimité

ftp.SetAttribute("SendSize", UintegerValue(1460));

### Question 2 : Implémentation de Gestion de File d'Attente

Pour implémenter un système de files d'attente prioritaires sur le routeur (n1) :

Discipline de file d'attente :

- Utiliser PrioQueueDisc (Priority Queue Discipline)

- 2 bandes de priorité : bande 0 (haute priorité) pour VoIP, bande 1 (basse priorité) pour FTP

Configuration :

TrafficControlHelper tch;

tch.SetRootQueueDisc("ns3::PrioQueueDisc",

"Priomap", StringValue("0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"));

// Configurer les bandes

QueueDiscContainer qdiscs = tch.Install(d1d2.Get(0)); // Interface du routeur

// Bande 0 (haute priorité) - pour VoIP (DSCP EF)

// Bande 1 (basse priorité) - pour FTP (DSCP BE)

// Tailles de file

Config::Set("/NodeList/1/$ns3::TrafficControlLayer/RootQueueDiscList/0/MaxSize",

QueueSizeValue(QueueSize("100p")));

Mapping des classes de trafic :

- Le champ DSCP dans l'en-tête IP détermine la file

- DSCP EF (46) → Bande 0 (priorité haute)

- DSCP BE (0) → Bande 1 (priorité basse)

- Le Priomap configure ce mapping automatiquement

### Question 3 : Mesure de Performance

Méthodologie de mesure :

Outils NS-3 à utiliser :

- FlowMonitor pour les statistiques globales par flux

- Trace sinks personnalisés pour capturer les événements de file d'attente

Métriques à collecter :

| Métrique | Classe 1 (VoIP) | Classe 2 (FTP) |
| --- | --- | --- |
| Latence moyenne | < 150ms (cible) | Variable |
| Gigue (jitter) | < 30ms (cible) | N/A |
| Taux de perte | < 1% (cible) | Acceptable |
| Débit | 64 kbps constant | Variable |

Code de mesure :

// Installation de FlowMonitor

FlowMonitorHelper flowmon;

Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

// À la fin de la simulation

monitor->CheckForLostPackets();

Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier =

DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowmon.GetClassifier());

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats();

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(flowId);

std::cout << "Flow " << flowId << " (" << t.sourceAddress << " -> "

<< t.destinationAddress << ")\n";

std::cout << "  Latence moyenne: " << flowStats.delaySum / flowStats.rxPackets << "\n";

std::cout << "  Gigue: " << flowStats.jitterSum / (flowStats.rxPackets - 1) << "\n";

std::cout << "  Perte: " << flowStats.lostPackets << " paquets\n";

std::cout << "  Débit: " << flowStats.rxBytes * 8.0 /

(flowStats.timeLastRxPacket - flowStats.timeFirstTxPacket).GetSeconds()

<< " bps\n\n";

}

Présentation des résultats : Tableau comparatif montrant les métriques avec et sans QoS sous conditions de congestion.

### Question 4 : Test de Scénario de Congestion

Création de la congestion :

Le lien est configuré à 5 Mbps. Pour créer une congestion :

- Trafic VoIP : 64 kbps

- Trafic FTP : 6 Mbps (dépassant la capacité disponible)

- Charge totale : ~6.064 Mbps > 5 Mbps

Configuration :

// Démarrage du trafic VoIP

ApplicationContainer voipApps = voip.Install(n0);

voipApps.Start(Seconds(1.0));

voipApps.Stop(Seconds(20.0));

// Démarrage du trafic FTP (générant congestion)

ApplicationContainer ftpApps = ftp.Install(n0);

ftpApps.Start(Seconds(2.0));  // Démarre 1s après VoIP

ftpApps.Stop(Seconds(20.0));

Comportement attendu :

Sans QoS :

- VoIP et FTP partagent équitablement la bande passante

- VoIP subit des pertes et de la latence élevée

- Qualité vocale dégradée

Avec QoS :

- VoIP obtient la priorité absolue (64 kbps garantis)

- FTP utilise la bande passante restante (~4.936 Mbps)

- VoIP maintient latence < 150ms et perte < 1%

- FTP subit les pertes mais reste fonctionnel

Événements de simulation :

- t=0s : Initialisation

- t=1s : Début VoIP

- t=2s : Début FTP (congestion commence)

- t=5s-15s : Phase de congestion stable

- t=20s : Fin de simulation

### Question 5 : Écart avec l'Implémentation Réelle

Trois fonctionnalités QoS difficiles à simuler dans NS-3 :

1. Traffic Shaping Matériel

- Difficulté : NS-3 modélise le shaping au niveau logiciel avec une granularité temporelle discrète, tandis que les routeurs réels utilisent des circuits ASIC avec contrôle au niveau nanoseconde.

- Approximation : Utiliser TokenBucketFilter avec des paramètres calibrés, mais accepter une précision limitée au niveau microseconde du simulateur.

2. Inspection Approfondie des Paquets (DPI)

- Difficulté : La DPI nécessite l'analyse du contenu applicatif (payload), la reconnaissance de patterns complexes et la classification en temps réel. NS-3 travaille principalement au niveau des en-têtes.

- Approximation : Simuler la DPI par une classification basée sur les ports et ajouter un délai de traitement fixe (ex: 50µs) pour représenter le coût de l'inspection.

3. Gestion Adaptative de Buffer (AQM avancé)

- Difficulté : Les algorithmes AQM modernes (CoDel, PIE) réagissent dynamiquement aux conditions réseau en mesurant les délais de queuing réels. La synchronisation et les effets de cache matériel sont impossibles à modéliser précisément.

- Approximation : Implémenter les algorithmes AQM de NS-3 (RED, CoDel) avec des paramètres conservateurs et documenter que les résultats sont indicatifs plutôt que prédictifs des performances réelles.

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel:

## Exercice 3 : Intégration de la Sécurité WAN et Simulation d'Attaque

### Question 1 : Conception d'Implémentation de VPN IPsec

Modules NS-3 et Approximation :

NS-3 ne dispose pas d'un module IPsec natif complet. Pour implémenter une approximation d'IPsec, nous devons simuler ses effets principaux :

Approche de simulation :

- Modules à utiliser :

  - Pas de module IPsec direct dans NS-3

  - Approximation via encapsulation personnalisée et ajout de latence

- Configuration des Associations de Sécurité (SA) :

  - Créer une structure de données pour représenter les SA entre nœuds

  - Définir les paires de nœuds autorisées à communiquer via VPN

  - Stocker les paramètres de tunnel (endpoints, protocoles)

Structure de SA simulée :

struct SecurityAssociation {

Ipv4Address sourceIP;

Ipv4Address destIP;

uint32_t spi;  // Security Parameter Index

std::string encryptionAlgo;  // Simulé, pas réellement appliqué

Time encryptionDelay;  // Délai ajouté pour simuler chiffrement

};

- Surcharge de performance attendue :

| Métrique | Sans IPsec | Avec IPsec (simulé) | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence | 4ms (2x2ms) | 4.5-5ms | +0.5-1ms (chiffrement/déchiffrement) |
| Débit | 5 Mbps | 4.7-4.8 Mbps | -4 à -6% (overhead des en-têtes) |
| Overhead paquet | 0 octets | ~50 octets | En-têtes ESP/AH |
| CPU (simulé) | Baseline | +15-20% | Opérations cryptographiques |

Implémentation :

- Ajouter un délai fixe (0.25-0.5ms) pour simuler le temps de chiffrement/déchiffrement

- Augmenter la taille des paquets de 50 octets pour simuler les en-têtes IPsec (ESP)

- Utiliser des traces pour vérifier l'encapsulation

### Question 2 : Simulation d'Attaque par Écoute

Mécanismes de traçage pour simuler l'écoute :

- Capture de paquets NS-3 :

// Activation de PCAP sur le lien WAN (entre routeur et serveur)

p2p.EnablePcap("eavesdrop-trace", link2Devices.Get(0), true);

// Trace sink personnalisé pour capturer les paquets

void PacketSnifferCallback(Ptr<const Packet> packet) {

// L'attaquant "voit" tous les paquets

std::cout << "ATTAQUANT: Paquet intercepté - Taille: "

<< packet->GetSize() << " octets\n";

// Extraction du contenu (si non chiffré)

uint8_t buffer[1024];

packet->CopyData(buffer, packet->GetSize());

// Analyse du payload UDP Echo

// Dans un vrai scénario, on verrait les données en clair

}

- Informations sensibles extractibles des paquets UDP Echo :

Sans chiffrement, l'attaquant peut extraire :

- Contenu du message : Le payload de l'écho (données applicatives)

- Adresses IP source et destination : Qui communique avec qui

- Ports source/destination : Applications utilisées

- Timestamps : Moments de communication (analyse de patterns)

- Taille des paquets : Peut révéler le type de données

- Séquences de communication : Fréquence et régularité des échanges

- Démonstration de l'efficacité d'IPsec :

Scénario de test :

// Test 1: Sans IPsec - Écoute réussie

EnablePacketSniffer(link2Devices, "no-ipsec-trace");

// Résultat: Payload visible en clair dans les traces PCAP

// Test 2: Avec IPsec - Écoute échoue

EnableIPsecTunnel(n0, n2);

EnablePacketSniffer(link2Devices, "with-ipsec-trace");

// Résultat: Payload chiffré, illisible dans les traces PCAP

Métriques de protection :

- Sans IPsec : 100% des données lisibles

- Avec IPsec : 0% des données lisibles (payload chiffré)

- Métadonnées toujours visibles : IPs externes du tunnel (mais pas IPs internes)

### Question 3 : Simulation d'Attaque DDoS

Conception de l'attaque DDoS :

- Création de nœuds clients malveillants :

// Créer 10 nœuds attaquants

NodeContainer attackerNodes;

attackerNodes.Create(10);

// Connecter chaque attaquant via un lien vers le routeur

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

NetDeviceContainer attackLink = p2p.Install(attackerNodes.Get(i), n1);

// Configuration IP pour chaque attaquant

}

- Motif de trafic généré (Inondation UDP) :

Type d'attaque : UDP Flood

// Configuration de l'attaque UDP flood

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

OnOffHelper ddosAttack("ns3::UdpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(1), 9999));

// Trafic agressif

ddosAttack.SetConstantRate(DataRate("1Mbps"), 512); // 10 x 1Mbps = 10Mbps total

ddosAttack.SetAttribute("OnTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));

ddosAttack.SetAttribute("OffTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));

ApplicationContainer attackApp = ddosAttack.Install(attackerNodes.Get(i));

attackApp.Start(Seconds(5.0));  // Attaque commence à t=5s

attackApp.Stop(Seconds(15.0));

}

Caractéristiques du trafic malveillant :

- Volume : 10 Mbps total (10 attaquants × 1 Mbps chacun)

- Lien disponible : 5 Mbps → Saturation garantie (200% de surcharge)

- Type de paquets : UDP sans contrôle de flux

- Destination : Port 9999 du serveur (peut être n'importe quel port)

- Mesure de l'impact sur le trafic légitime :

Méthode de mesure :

// Trafic légitime (de n0 vers n2) - démarré avant l'attaque

UdpEchoClientHelper legitClient(interfaces2.GetAddress(1), 9);

legitClient.SetAttribute("MaxPackets", UintegerValue(100));

legitClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(MilliSeconds(100)));

legitClient.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(1024));

ApplicationContainer legitApp = legitClient.Install(n0);

legitApp.Start(Seconds(2.0));  // Avant l'attaque

legitApp.Stop(Seconds(18.0));  // Après l'attaque

// Mesure avec FlowMonitor

FlowMonitorHelper flowmon;

Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

Impact observé :

| Phase | Latence légitime | Perte légitime | Débit légitime |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant attaque (t=2-5s) | ~4ms | 0% | Normal |
| Pendant attaque (t=5-15s) | >500ms | 60-80% | <1 Mbps |
| Après attaque (t=15-18s) | ~4ms | 0% | Normal |

### Question 4 : Mécanismes de Défense

a) Limitation de débit (Rate Limiting) :

Implémentation dans NS-3 :

// Utilisation de TokenBucketFilter sur les interfaces du routeur

TrafficControlHelper tchRateLimit;

tchRateLimit.SetRootQueueDisc("ns3::TbfQueueDisc",

"MaxSize", QueueSizeValue(QueueSize("1000p")),

"Burst", UintegerValue(10000),

"Mtu", UintegerValue(1500),

"Rate", DataRateValue(DataRate("100kbps"))); // Par flux

// Appliquer sur l'interface entrante du routeur

tchRateLimit.Install(link1Devices.Get(1)); // Interface du routeur vers clients

Fonctionnement :

- Limite chaque flux à 100 kbps maximum

- Les attaquants ne peuvent pas saturer le lien

- Trafic légitime reste prioritaire

Limitation de simulation :

- NS-3 ne simule pas parfaitement la détection de flux malveillants

- Dans la réalité, il faudrait distinguer trafic légitime/malveillant (DPI)

b) Listes de Contrôle d'Accès (ACL) :

Implémentation dans NS-3 :

// Création d'une ACL pour bloquer les IPs des attaquants

Ptr<Ipv4> ipv4Router = n1->GetObject<Ipv4>();

Ptr<Ipv4StaticRouting> routing =

Ipv4StaticRoutingHelper().GetStaticRouting(ipv4Router);

// Bloquer chaque IP d'attaquant

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

Ipv4Address attackerIP = GetNodeIpAddress(attackerNodes.Get(i));

// Ajouter une route blackhole

routing->AddNetworkRouteTo(attackerIP,

Ipv4Mask("255.255.255.255"),

Ipv4Address("0.0.0.0"), // Blackhole

1, 999); // Métrique élevée = drop

}

Fonctionnement :

- Identifie les IPs sources malveillantes

- Bloque tout trafic de ces IPs au niveau du routeur

- Efficace si les attaquants ont des IPs fixes

Limitation de simulation :

- NS-3 ne dispose pas d'ACL natives comme Cisco IOS

- Approximation via routage blackhole

- Pas de filtrage dynamique basé sur les patterns de trafic

c) Anycast ou équilibrage de charge :

Implémentation dans NS-3 :

// Créer plusieurs serveurs avec la même IP Anycast

NodeContainer serverCluster;

serverCluster.Create(3); // 3 serveurs identiques

// Tous partagent la même adresse IP virtuelle

Ipv4Address anycastIP("10.1.2.100");

// Le routeur distribue le trafic via ECMP (Equal-Cost Multi-Path)

Ptr<Ipv4StaticRouting> routerRouting =

Ipv4StaticRoutingHelper().GetStaticRouting(n1->GetObject<Ipv4>());

// Ajouter routes vers chaque serveur avec même coût

for (uint32_t i = 0; i < 3; i++) {

routerRouting->AddHostRouteTo(anycastIP,

GetServerIP(serverCluster.Get(i)),

2, 1); // Interface 2, métrique 1 (égale)

}

Fonctionnement :

- Trafic d'attaque distribué sur 3 serveurs

- Chaque serveur reçoit ~1/3 de l'attaque

- Résilience accrue (si 1 serveur tombe, 2 autres restent)

Limitation de simulation :

- NS-3 ne supporte pas nativement l'anycast IP

- ECMP peut être approximé via routage statique avec multiples routes

- Pas de détection de panne automatique des serveurs

### Question 5 : Analyse du Compromis Sécurité vs Performance

a) Réduction de débit avec IPsec :

Estimation :

- Overhead d'en-tête : ESP ajoute ~50-60 octets par paquet

- Pour paquets de 1024 octets : (1024/(1024+50)) × 100 = 95.3% d'efficacité

- Réduction de débit effective : ~4-6%

- Pour un lien de 5 Mbps : Débit utile ≈ 4.7-4.8 Mbps

Mesure dans la simulation :

// Comparer débit avec/sans IPsec via FlowMonitor

double throughput_no_ipsec = (rxBytes * 8.0) / simulationTime;

double throughput_with_ipsec = (rxBytes * 8.0) / simulationTime;

double reduction = ((throughput_no_ipsec - throughput_with_ipsec) /

throughput_no_ipsec) * 100;

// Résultat attendu: 4-6% de réduction

b) Augmentation de latence avec protection DDoS :

Mécanismes et latence ajoutée :

| Mécanisme | Latence ajoutée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Rate Limiting (TBF) | +0.5-2ms | File d'attente et inspection |
| ACL (filtrage IP) | +0.1-0.3ms | Lookup dans la table ACL |
| Load Balancing | +0.2-0.5ms | Décision de routage |
| Total cumulé | +0.8-2.8ms | Dépend de la combinaison |

Impact relatif :

- Latence de base : 4ms

- Avec protections DDoS : 4.8-6.8ms

- Augmentation : 20-70%

c) Posture de sécurité équilibrée :

Recommandation basée sur les observations :

Pour le WAN de l'entreprise, proposer la configuration suivante :

- IPsec VPN (Obligatoire) :

  - Impact performance acceptable (4-6% débit)

  - Protection essentielle contre l'écoute

  - Recommandation : Activer sur tous les liens inter-sites

- Rate Limiting (Sélectif) :

  - Appliquer uniquement sur les interfaces exposées à Internet

  - Ne pas limiter le trafic inter-sites interne

  - Seuil recommandé : 80% de la capacité du lien par flux

- ACL (Dynamique) :

  - Maintenir une liste blanche d'IPs légitimes

  - Bloquer automatiquement les IPs avec >X tentatives/seconde

  - Révision hebdomadaire de la liste

- Load Balancing (Serveurs critiques uniquement) :

  - Déployer pour les serveurs exposés (web, mail)

  - Ne pas sur-compliquer l'infrastructure interne

  - Ratio recommandé : 1 serveur primaire + 2 secondaires

Tableau de décision :

| Niveau de menace | Protection recommandée | Impact performance | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible (intranet) | IPsec seul | -5% | Bas |
| Moyen (B2B) | IPsec + Rate Limiting | -10% | Moyen |
| Élevé (Internet) | IPsec + Rate Limiting + ACL | -15% | Élevé |
| Critique (Finance) | Toutes protections + IDS | -25% | Très élevé |

Principe directeur : "Sécuriser ce qui doit l'être, au niveau nécessaire, sans compromettre l'expérience utilisateur pour les applications légitimes."

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel:

Capture du trafic avec wireshark :

## Exercice 4 : Architecture WAN Multi-Sauts avec Tolérance aux Pannes

### Question 1 : Analyse et Extension de Topologie

Topologie demandée :

- DC-A (n0) : Centre de données principal (routeur)

- DR-B (n1) : Site de reprise d'activité (serveur)

- Branch-C (n2) : Bureau filial (client)

Chemins :

- Chemin principal : Branch-C → (Réseau1) → DC-A → (Réseau2) → DR-B

- Chemin de secours : DC-A ↔ (Réseau3) ↔ DR-B (lien direct de backup)

Modifications requises du code de base :

// Au lieu de 3 nœuds simples, créer 3 nœuds avec rôles spécifiques

NodeContainer nodes;

nodes.Create(3);

Ptr<Node> branchC = nodes.Get(0);  // Bureau filial (client)

Ptr<Node> dcA = nodes.Get(1);      // Centre de données (routeur principal)

Ptr<Node> drB = nodes.Get(2);      // Site de reprise (serveur)

// Créer 3 liens point-to-point

PointToPointHelper p2p;

p2p.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("5Mbps"));

p2p.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("2ms"));

// Lien 1: Branch-C <-> DC-A (Réseau1: 10.1.1.0/24)

NetDeviceContainer link1Devices = p2p.Install(branchC, dcA);

// Lien 2: DC-A <-> DR-B (Réseau2: 10.1.2.0/24) - Chemin principal

NetDeviceContainer link2Devices = p2p.Install(dcA, drB);

// Lien 3: DC-A <-> DR-B (Réseau3: 10.1.3.0/24) - Chemin de secours

NetDeviceContainer link3Devices = p2p.Install(dcA, drB);

Plan d'adressage IP :

| Nœud | Interface | Réseau | Adresse IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch-C | eth0 | Réseau1 | 10.1.1.1/24 | Client |
| DC-A | eth0 | Réseau1 | 10.1.1.2/24 | Vers Branch-C |
| DC-A | eth1 | Réseau2 | 10.1.2.1/24 | Vers DR-B (principal) |
| DC-A | eth2 | Réseau3 | 10.1.3.1/24 | Vers DR-B (backup) |
| DR-B | eth0 | Réseau2 | 10.1.2.2/24 | Depuis DC-A (principal) |
| DR-B | eth1 | Réseau3 | 10.1.3.2/24 | Depuis DC-A (backup) |

Code d'attribution des adresses IP :

// Réseau 1: Branch-C <-> DC-A

Ipv4AddressHelper address1;

address1.SetBase("10.1.1.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces1 = address1.Assign(link1Devices);

// Branch-C: 10.1.1.1, DC-A: 10.1.1.2

// Réseau 2: DC-A <-> DR-B (principal)

Ipv4AddressHelper address2;

address2.SetBase("10.1.2.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces2 = address2.Assign(link2Devices);

// DC-A: 10.1.2.1, DR-B: 10.1.2.2

// Réseau 3: DC-A <-> DR-B (backup)

Ipv4AddressHelper address3;

address3.SetBase("10.1.3.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces3 = address3.Assign(link3Devices);

// DC-A: 10.1.3.1, DR-B: 10.1.3.2

Diagramme de topologie logique :

┌─────────────┐

│  Branch-C   │

│  10.1.1.1   │

│   (Client)  │

└──────┬──────┘

│ Réseau1: 10.1.1.0/24

│ eth0: 10.1.1.1

│

│ eth0: 10.1.1.2

┌──────▼──────────────────────┐

│        DC-A                 │

│  (Routeur Principal)        │

│  - eth0: 10.1.1.2          │

│  - eth1: 10.1.2.1 (principal)│

│  - eth2: 10.1.3.1 (backup)  │

└──────┬──────────────┬───────┘

│              │

│ Réseau2      │ Réseau3

│ 10.1.2.0/24  │ 10.1.3.0/24

│ (Principal)  │ (Backup)

│              │

│ eth0         │ eth1

┌──────▼──────────────▼───────┐

│         DR-B                │

│  (Serveur DR)               │

│  - eth0: 10.1.2.2          │

│  - eth1: 10.1.3.2          │

└─────────────────────────────┘

### Question 2 : Complexité du Routage Statique

a) Opération normale : Branch-C peut atteindre DR-B via DC-A

Sur Branch-C :

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingBranchC =

staticRoutingHelper.GetStaticRouting(branchC->GetObject<Ipv4>());

// Route par défaut vers DC-A

routingBranchC->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),     // Réseau de DR-B

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.1.2"),     // Next-hop: DC-A

1                             // Interface index

);

Sur DC-A :

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingDCA =

staticRoutingHelper.GetStaticRouting(dcA->GetObject<Ipv4>());

// Route vers DR-B via Réseau2 (principal) - Métrique 1 (préféré)

routingDCA->AddHostRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.2"),     // DR-B via principal

2                             // Interface index (eth1)

);

// Route de backup vers DR-B via Réseau3 - Métrique 10 (backup)

routingDCA->AddHostRouteTo(

Ipv4Address("10.1.3.2"),     // DR-B via backup

3,                            // Interface index (eth2)

10                            // Métrique élevée = route de secours

);

// Route vers Branch-C

routingDCA->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.1.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.1.1"),     // Next-hop: Branch-C

1

);

Sur DR-B :

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingDRB =

staticRoutingHelper.GetStaticRouting(drB->GetObject<Ipv4>());

// Route vers Branch-C via DC-A (principal)

routingDRB->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.1.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.2.1"),     // Next-hop: DC-A via principal

1                             // Interface index (eth0)

);

// Route de backup vers Branch-C via DC-A

routingDRB->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.1.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.1"),     // Next-hop: DC-A via backup

2,                            // Interface index (eth1)

10                            // Métrique élevée

);

b) Opération de secours : Route alternative

Dans le routage statique standard NS-3, le basculement automatique n'existe pas. Cependant, on peut configurer des routes avec différentes métriques. En cas de panne détectée, il faudrait manuellement activer la route de secours.

Chemin secondaire hypothétique : Si le lien principal (Réseau2) tombe, le trafic devrait passer par Réseau3.

c) Routage symétrique pour le trafic de retour

Le trafic de retour suit les mêmes chemins :

- Normal : DR-B → (Réseau2) → DC-A → (Réseau1) → Branch-C

- Backup : DR-B → (Réseau3) → DC-A → (Réseau1) → Branch-C

Considérations de distance administrative et métrique :

Dans un routeur réel (Cisco, etc.) :

- Distance Administrative (AD) : Priorité entre protocoles de routage

  - Routes statiques : AD = 1

  - OSPF : AD = 110

  - Route statique floating : AD = 250 (pour backup)

- Métrique : Coût d'une route dans le même protocole

  - Route principale : métrique = 1

  - Route backup : métrique = 10

Implémentation pour basculement automatique (routeur réel) :

! Route principale (métrique faible)

ip route 10.1.2.2 255.255.255.255 10.1.2.1 1

! Route de secours (métrique élevée, utilisée si principale échoue)

ip route 10.1.2.2 255.255.255.255 10.1.3.1 10 track 1

! Track object pour surveiller disponibilité

track 1 interface GigabitEthernet0/1 line-protocol

Dans NS-3, il faut simuler ce comportement manuellement.

### Question 3 : Simulation de Panne de Lien

Code C++ pour désactiver le lien principal au temps t=5s :

// Fonction pour simuler la panne d'un lien

void DisableLink(Ptr<NetDevice> device)

{

NS_LOG_INFO(" PANNE DE LIEN SIMULÉE au temps " << Simulator::Now().GetSeconds() << "s");

device->SetAttribute("ReceiveErrorModel",

PointerValue(CreateObject<RateErrorModel>()));

Ptr<RateErrorModel> errorModel = CreateObject<RateErrorModel>();

errorModel->SetRate(1.0);  // 100% de perte = lien coupé

errorModel->SetUnit(RateErrorModel::ERROR_UNIT_PACKET);

device->SetAttribute("ReceiveErrorModel", PointerValue(errorModel));

NS_LOG_INFO("Lien désactivé : Tous les paquets seront perdus");

}

// Dans main(), planifier la panne

int main() {

// ... configuration réseau ...

// Planifier la panne du lien principal DC-A → DR-B à t=5s

Simulator::Schedule(Seconds(5.0),

&DisableLink,

link2Devices.Get(0));  // Interface de DC-A vers DR-B

// ... reste du code ...

}

Méthode alternative (plus réaliste) - Désactiver le canal :

void DisableChannel(Ptr<PointToPointChannel> channel)

{

NS_LOG_INFO(" COUPURE DU CANAL au temps " << Simulator::Now().GetSeconds() << "s");

// Dans NS-3, on ne peut pas vraiment "couper" un canal

// On simule via ErrorModel sur les deux devices du canal

}

// Approche la plus simple : Désactiver les deux NetDevices du lien

Simulator::Schedule(Seconds(5.0), &DisableLink, link2Devices.Get(0));

Simulator::Schedule(Seconds(5.0), &DisableLink, link2Devices.Get(1));

Effet immédiat sur les tables de routage :

Dans le routage statique, les tables de routage ne changent PAS automatiquement !

- La route vers DR-B via Réseau2 reste dans la table

- Les paquets continuent d'être envoyés vers cette route

- Résultat : PERTE TOTALE de connectivité (pas de basculement automatique)

C'est la limitation du routage statique : pas de détection de panne, pas de re-convergence.

### Question 4 : Analyse de Convergence

Routage Statique :

- Temps de convergence : ∞ (jamais, nécessite intervention manuelle)

- Comportement : Interruption permanente jusqu'à reconfiguration manuelle

Routage Dynamique (OSPF) :

Configuration OSPF dans NS-3 :

// Installation du helper OSPF

Ipv4OspfHelper ospf;

// Désactiver le routage statique global

// Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables(); // NE PAS utiliser

// Configurer OSPF sur DC-A et DR-B uniquement

NodeContainer ospfNodes;

ospfNodes.Add(dcA);

ospfNodes.Add(drB);

// Installer OSPF

Ipv4ListRoutingHelper listRouting;

listRouting.Add(ospf, 10);  // Priorité 10 pour OSPF

InternetStackHelper stack;

stack.SetRoutingHelper(listRouting);

stack.Install(ospfNodes);

// Configurer les interfaces OSPF sur DC-A

Ptr<Ipv4> ipv4DCA = dcA->GetObject<Ipv4>();

Ptr<Ipv4RoutingProtocol> routingProtocol = ipv4DCA->GetRoutingProtocol();

Ptr<Ipv4ListRouting> listRoutingDCA = DynamicCast<Ipv4ListRouting>(routingProtocol);

Ptr<Ipv4OspfRouting> ospfDCA = DynamicCast<Ipv4OspfRouting>(

listRoutingDCA->GetRoutingProtocol(0, priority)

);

// Définir les interfaces OSPF

ospfDCA->SetInterfaceMetric(1, 10);   // Réseau2: métrique 10 (principal)

ospfDCA->SetInterfaceMetric(2, 50);   // Réseau3: métrique 50 (backup)

Classe d'assistance NS-3 clé : Ipv4OspfHelper (module: internet)

Note importante : NS-3 version 3.42 n'a pas de support OSPF natif complet. Il faudrait utiliser :

- NS-3 DCE (Direct Code Execution) avec Quagga/FRRouting

- Ou simuler le comportement OSPF manuellement

Comparaison des temps de convergence :

| Aspect | Routage Statique | Routage Dynamique (OSPF) |
| --- | --- | --- |
| Détection de panne | Aucune | Hello timeout (~10-40s) |
| Calcul nouvelle route | Impossible | SPF recalcul (~1s) |
| Propagation LSA | N/A | Flooding (~0.5s) |
| Temps total convergence | ∞ (manuel) | ~11-41s |
| Perte de paquets | 100% après panne | Pendant convergence seulement |

Simulation de la convergence OSPF (approximation) :

// Simuler la re-convergence OSPF après panne

void SimulateOSPFConvergence(Ptr<Ipv4StaticRouting> routing)

{

NS_LOG_INFO(" OSPF: Convergence - Activation route de secours");

// Retirer la route principale défaillante

// Activer la route de secours (déjà présente avec métrique plus haute)

// En OSPF réel, ceci se fait automatiquement

routing->RemoveRoute(0);  // Supprimer route principale

// La route de secours devient active automatiquement

}

// Planifier la convergence après détection (t=5s + délai OSPF ~10s = t=15s)

Simulator::Schedule(Seconds(15.0), &SimulateOSPFConvergence, routingDCA);

### Question 5 : Vérification de la Continuité d'Activité

Plan d'analyse des résultats avec FlowMonitor et trace sinks :

A) Prouver que le trafic circule via le chemin principal (avant panne) :

// Installation FlowMonitor

FlowMonitorHelper flowmon;

Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

// Trace personnalisé pour capturer le chemin

void TracePacketPath(std::string context, Ptr<const Packet> packet)

{

// Extraire le nœud depuis le context

// Afficher: "Paquet vu sur nœud X à temps Y"

NS_LOG_INFO("Paquet observé: " << context << " - Temps: " << Simulator::Now());

}

// Connecter les traces sur chaque interface

Config::Connect("/NodeList/1/DeviceList/1/$ns3::PointToPointNetDevice/MacTx",

MakeCallback(&TracePacketPath));  // DC-A → DR-B (principal)

Config::Connect("/NodeList/1/DeviceList/2/$ns3::PointToPointNetDevice/MacTx",

MakeCallback(&TracePacketPath));  // DC-A → DR-B (backup)

Vérification :

- Phase 1 (t=0-5s) : Traces uniquement sur /DeviceList/1/ (principal)

- Aucune trace sur /DeviceList/2/ (backup non utilisé)

B) Après la panne : Trafic abandonné (statique) ou re-convergent (dynamique) :

Routage Statique :

// Analyser les statistiques FlowMonitor

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats();

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

double lossRate = 0.0;

if (flowStats.txPackets > 0) {

lossRate = (flowStats.lostPackets * 100.0) / flowStats.txPackets;

}

// Phase AVANT panne (t=2-5s): lossRate ≈ 0%

// Phase APRÈS panne (t=5-20s): lossRate ≈ 100% (statique)

std::cout << "Perte après panne (statique): " << lossRate << "%\n";

}

Routage Dynamique (OSPF) :

// Phase AVANT panne (t=2-5s): lossRate ≈ 0%

// Phase PENDANT convergence (t=5-15s): lossRate élevée (~80-100%)

// Phase APRÈS convergence (t=15-20s): lossRate ≈ 0% (trafic via backup!)

// Vérifier que trafic passe maintenant par backup

// Les traces sur /DeviceList/2/ deviennent actives après t=15s

C) Métriques pour application bancaire :

// Calcul délai bout-en-bout

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

if (flowStats.rxPackets > 0) {

Time avgDelay = flowStats.delaySum / flowStats.rxPackets;

std::cout << "\n=== Métriques Transaction Bancaire ===\n";

std::cout << "Délai moyen (avant panne): " << avgDelay.GetMilliSeconds() << " ms\n";

std::cout << "Délai moyen (après panne via backup): " << /* calculer */ << " ms\n";

std::cout << "Paquets perdus: " << flowStats.lostPackets << "\n";

std::cout << "Taux de perte: " << (flowStats.lostPackets * 100.0 / flowStats.txPackets) << "%\n";

}

}

// Impact sur transactions bancaires:

// - Délai acceptable: < 200ms

// - Perte acceptable: < 0.1%

// - Vérifier si ces SLA sont respectés avec/sans failover

Trace sink personnalisé pour timing précis :

void MonitorTransactionTiming(Ptr<const Packet> packet, const Address& from)

{

static std::map<uint32_t, Time> sentTimes;

// Enregistrer temps d'envoi

uint32_t uid = packet->GetUid();

if (sentTimes.find(uid) == sentTimes.end()) {

sentTimes[uid] = Simulator::Now();

} else {

// Calcul RTT

Time rtt = Simulator::Now() - sentTimes[uid];

std::cout << "Transaction RTT: " << rtt.GetMilliSeconds() << " ms\n";

if (rtt.GetMilliSeconds() > 200) {

std::cout << "  SLA VIOLATION: RTT > 200ms\n";

}

}

}

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel:

## Exercice 5 : Routage Basé sur des Stratégies pour la Sélection de Chemin WAN Sensible aux Applications

### Question 1 : Logique de Classification du Trafic

Pour générer deux types distincts de flux de trafic dans NS-3, nous devons configurer différentes applications avec des caractéristiques spécifiques.

a) Flow_Video : Simule un trafic de type RTP (Real-Time Protocol)

Caractéristiques du trafic vidéo :

- Petits paquets périodiques (simulant des frames vidéo)

- Taille de paquet : 160-200 octets (typique pour RTP)

- Intervalle régulier : 20-40ms entre paquets

- Sensible à la latence et à la gigue

Configuration NS-3 :

// Flow_Video : Trafic vidéo RTP

OnOffHelper videoFlow("ns3::UdpSocketFactory",

InetSocketAddress(cloudAddress, videoPort));

// Configuration pour simuler RTP

videoFlow.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(188));  // Taille paquet RTP (188 bytes)

videoFlow.SetAttribute("DataRate", DataRateValue(DataRate("2Mbps")));  // Débit vidéo HD

videoFlow.SetAttribute("OnTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));

videoFlow.SetAttribute("OffTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));

// Intervalle entre paquets : ~33ms (30 fps)

// Calculé automatiquement : PacketSize / DataRate

ApplicationContainer videoApp = videoFlow.Install(studioNode);

videoApp.Start(Seconds(2.0));

videoApp.Stop(Seconds(30.0));

Paramètres détaillés :

- Type de socket : UDP (pas de retransmission, priorité temps réel)

- Taille de paquet : 188 octets (taille standard d'un paquet de transport MPEG-TS)

- Débit : 2 Mbps (vidéo HD 720p typique)

- Pattern : Constant (OnTime=1, OffTime=0) → flux continu

- Port : 5004 (port RTP standard)

Marquage DSCP : EF (Expedited Forwarding) = 46 ou AF41 = 34

b) Flow_Data : Simule un trafic de type FTP (File Transfer Protocol)

Caractéristiques du trafic FTP :

- Gros paquets en rafales (transfert de fichiers)

- Taille de paquet maximale : 1460 octets (MSS TCP)

- Pattern en rafales (bursts)

- Tolérant à la latence mais nécessite fiabilité

Configuration NS-3 :

// Flow_Data : Trafic FTP en masse

BulkSendHelper dataFlow("ns3::TcpSocketFactory",

InetSocketAddress(cloudAddress, dataPort));

// Configuration pour simuler FTP

dataFlow.SetAttribute("SendSize", UintegerValue(1460));  // MSS TCP standard

dataFlow.SetAttribute("MaxBytes", UintegerValue(10000000));  // 10 MB de transfert

ApplicationContainer dataApp = dataFlow.Install(studioNode);

dataApp.Start(Seconds(3.0));

dataApp.Stop(Seconds(30.0));

Paramètres détaillés :

- Type de socket : TCP (fiabilité, contrôle de flux)

- Taille de paquet : 1460 octets (Maximum Segment Size)

- Volume : 10 MB total (ou illimité avec MaxBytes=0)

- Pattern : Rafales (TCP congestion control)

- Port : 21 (port FTP standard) ou personnalisé

Marquage DSCP : BE (Best Effort) = 0 ou AF11 = 10

Tableau comparatif des deux flux :

| Paramètre | Flow_Video (RTP) | Flow_Data (FTP) |
| --- | --- | --- |
| Protocole transport | UDP | TCP |
| Taille paquet | 188 bytes | 1460 bytes |
| Débit | 2 Mbps constant | Variable (bursts) |
| Pattern | Continu | Rafales |
| Priorité | HAUTE | BASSE |
| Sensibilité latence | OUI (< 150ms) | NON (tolérant) |
| Sensibilité perte | MOYENNE (1-2%) | NON (retransmission TCP) |
| DSCP suggéré | EF (46) | BE (0) |
| Port | 5004 | 2100 |

### Question 2 : Implémentation de PBR dans NS-3

NS-3 n'a pas de mécanisme PBR intégré. Il faut donc créer une architecture personnalisée.

Architecture de la solution PBR :

a) Classification des paquets basée sur un champ d'en-tête

Nous pouvons classifier les paquets selon :

- Port source/destination

- Champ DSCP (Type of Service)

- Adresse IP source

Méthode 1 : Classification par port

// Structure pour stocker les règles PBR

struct PbrRule {

uint16_t dstPort;           // Port de destination

Ipv4Address nextHop;        // Prochaine adresse IP

uint32_t interfaceIndex;    // Interface de sortie

std::string flowType;       // "video" ou "data"

};

std::vector<PbrRule> pbrRules;

// Règle 1 : Trafic vidéo (port 5004) → Interface principale

PbrRule videoRule;

videoRule.dstPort = 5004;

videoRule.nextHop = Ipv4Address("10.1.2.1");  // Interface principale

videoRule.interfaceIndex = 1;

videoRule.flowType = "video";

pbrRules.push_back(videoRule);

// Règle 2 : Trafic data (port 2100) → Interface secondaire

PbrRule dataRule;

dataRule.dstPort = 2100;

dataRule.nextHop = Ipv4Address("10.1.3.1");  // Interface secondaire

dataRule.interfaceIndex = 2;

dataRule.flowType = "data";

pbrRules.push_back(dataRule);

Méthode 2 : Classification par DSCP

// Règle basée sur DSCP

struct PbrDscpRule {

uint8_t dscpValue;          // Valeur DSCP (0-63)

Ipv4Address nextHop;

uint32_t interfaceIndex;

};

// Trafic EF (46) → Chemin faible latence

// Trafic BE (0) → Chemin haut débit

b) Avoir deux adresses IP de saut suivant ou interfaces différentes

Configuration de la topologie avec deux chemins :

Studio (n0) ──┬── Lien Principal (10.1.2.0/24) ──┬── Cloud (n2)

│   Faible latence (2ms)            │

│   Débit: 3 Mbps                   │

│                                   │

└── Lien Secondaire (10.1.3.0/24) ──┘

Latence plus haute (10ms)

Débit: 10 Mbps

Code de configuration :

// Créer deux liens avec caractéristiques différentes

PointToPointHelper p2pMain;

p2pMain.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("3Mbps"));

p2pMain.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("2ms"));  // Faible latence

PointToPointHelper p2pSecondary;

p2pSecondary.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue("10Mbps"));

p2pSecondary.SetChannelAttribute("Delay", StringValue("10ms"));  // Plus de débit

// Lien principal

NetDeviceContainer mainLink = p2pMain.Install(studio, cloud);

// Lien secondaire

NetDeviceContainer secondaryLink = p2pSecondary.Install(studio, cloud);

// Attribution IP

Ipv4AddressHelper addressMain;

addressMain.SetBase("10.1.2.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer ifacesMain = addressMain.Assign(mainLink);

Ipv4AddressHelper addressSecondary;

addressSecondary.SetBase("10.1.3.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer ifacesSecondary = addressSecondary.Assign(secondaryLink);

Pseudocode de la fonction de traitement de paquet PBR :

// Fonction appelée pour chaque paquet à router

Ipv4Address PbrForwardingDecision(Ptr<const Packet> packet,

const Ipv4Header& ipHeader)

{

// 1. Extraire les informations du paquet

uint8_t protocol = ipHeader.GetProtocol();

uint16_t dstPort = 0;

uint8_t dscp = ipHeader.GetTos() >> 2;  // Extraire DSCP

// 2. Si UDP, extraire le port destination

if (protocol == UdpL4Protocol::PROT_NUMBER) {

UdpHeader udpHeader;

packet->PeekHeader(udpHeader);

dstPort = udpHeader.GetDestinationPort();

}

// Si TCP, faire de même

else if (protocol == TcpL4Protocol::PROT_NUMBER) {

TcpHeader tcpHeader;

packet->PeekHeader(tcpHeader);

dstPort = tcpHeader.GetDestinationPort();

}

// 3. Appliquer les règles PBR

for (const auto& rule : pbrRules) {

if (dstPort == rule.dstPort) {

NS_LOG_INFO("PBR: Paquet " << rule.flowType

<< " routé vers " << rule.nextHop);

return rule.nextHop;

}

}

// 4. Route par défaut si aucune règle ne correspond

return defaultNextHop;

}

// Intégration dans la pile de routage

void CustomIpv4L3Protocol::RouteInput(Ptr<const Packet> p,

const Ipv4Header& header,

Ptr<const NetDevice> idev)

{

// Décision de routage PBR

Ipv4Address nextHop = PbrForwardingDecision(p, header);

// Trouver l'interface correspondante

uint32_t interfaceIndex = FindInterfaceForNextHop(nextHop);

// Transférer le paquet

ForwardPacket(p, header, interfaceIndex);

}

Description détaillée de la logique :

- Extraction des en-têtes :

  - Lire l'en-tête IP pour obtenir le protocole (UDP/TCP)

  - Extraire le champ DSCP si utilisé

  - Lire l'en-tête UDP/TCP pour obtenir les ports

- Matching des règles :

  - Parcourir la table de règles PBR

  - Comparer port/DSCP avec les critères

  - Première règle qui correspond est appliquée

- Décision de forwarding :

  - Sélectionner le next-hop approprié

  - Identifier l'interface de sortie

  - Modifier la table de forwarding si nécessaire

- Transmission :

  - Envoyer le paquet sur l'interface sélectionnée

  - Logger la décision pour analyse

### Question 3 : Caractérisation de Chemin

Pour prendre une décision de routage PBR intelligente, il faut mesurer en temps réel la qualité des liens.

Méthode de mesure avec NS-3 :

A) Mesure de latence en temps réel

// Structure pour stocker les métriques de lien

struct LinkMetrics {

Ipv4Address nextHop;

uint32_t interfaceIndex;

Time currentLatency;

DataRate availableBandwidth;

Time lastUpdate;

};

std::map<uint32_t, LinkMetrics> linkMetricsTable;

// Callback pour mesurer la latence via trace

void MeasureLatency(std::string context, Ptr<const Packet> packet,

const Address& from)

{

static std::map<uint32_t, Time> sentTimes;

uint32_t packetUid = packet->GetUid();

// Si c'est l'envoi, enregistrer le temps

if (context.find("Tx") != std::string::npos) {

sentTimes[packetUid] = Simulator::Now();

}

// Si c'est la réception, calculer RTT

else if (context.find("Rx") != std::string::npos) {

if (sentTimes.find(packetUid) != sentTimes.end()) {

Time rtt = Simulator::Now() - sentTimes[packetUid];

Time latency = rtt / 2;  // Latence one-way approximée

// Mettre à jour la table de métriques

UpdateLinkMetrics(interfaceIndex, latency);

sentTimes.erase(packetUid);

}

}

}

// Connecter les traces sur chaque interface

Config::Connect("/NodeList/0/DeviceList/0/$ns3::PointToPointNetDevice/PhyTxEnd",

MakeCallback(&MeasureLatency));

Config::Connect("/NodeList/1/DeviceList/0/$ns3::PointToPointNetDevice/PhyRxEnd",

MakeCallback(&MeasureLatency));

B) Mesure de la bande passante disponible

// Utiliser FlowMonitor pour mesurer le débit actuel

class BandwidthMonitor {

private:

Ptr<FlowMonitor> flowMonitor;

std::map<uint32_t, DataRate> interfaceBandwidth;

public:

void UpdateBandwidth() {

flowMonitor->CheckForLostPackets();

Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier =

DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowMonitor->GetClassifier());

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats =

flowMonitor->GetFlowStats();

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

// Calculer débit instantané

Time duration = Simulator::Now() - lastUpdateTime;

if (duration.GetSeconds() > 0) {

double throughput = (flowStats.rxBytes * 8.0) /

duration.GetSeconds();

// Bande passante disponible = capacité - débit utilisé

DataRate capacity = GetLinkCapacity(interfaceIndex);

DataRate available = capacity.GetBitRate() - throughput;

interfaceBandwidth[interfaceIndex] = available;

}

}

lastUpdateTime = Simulator::Now();

}

};

// Mise à jour périodique toutes les 500ms

Simulator::Schedule(MilliSeconds(500), &BandwidthMonitor::UpdateBandwidth);

C) Rendre les métriques disponibles pour la fonction PBR

// Classe pour gérer les métriques et les rendre accessibles

class PathQualityManager {

private:

std::map<uint32_t, LinkMetrics> metrics;

public:

// Mettre à jour les métriques

void UpdateMetrics(uint32_t ifIndex, Time latency, DataRate bandwidth) {

metrics[ifIndex].currentLatency = latency;

metrics[ifIndex].availableBandwidth = bandwidth;

metrics[ifIndex].lastUpdate = Simulator::Now();

NS_LOG_INFO("Interface " << ifIndex

<< " - Latence: " << latency.GetMilliSeconds() << "ms"

<< " - Bande passante: " << bandwidth.GetBitRate()/1e6 << "Mbps");

}

// Récupérer les métriques pour PBR

LinkMetrics GetMetrics(uint32_t ifIndex) {

// Vérifier que les métriques sont récentes (< 1s)

Time age = Simulator::Now() - metrics[ifIndex].lastUpdate;

if (age.GetSeconds() > 1.0) {

NS_LOG_WARN("Métriques obsolètes pour interface " << ifIndex);

}

return metrics[ifIndex];

}

// Sélectionner la meilleure interface pour un type de trafic

uint32_t SelectBestInterface(std::string flowType) {

if (flowType == "video") {

// Vidéo : Priorité à la faible latence

uint32_t bestIf = 0;

Time minLatency = Seconds(999);

for (const auto& [ifIndex, metric] : metrics) {

if (metric.currentLatency < minLatency) {

minLatency = metric.currentLatency;

bestIf = ifIndex;

}

}

return bestIf;

}

else if (flowType == "data") {

// Data : Priorité à la bande passante

uint32_t bestIf = 0;

DataRate maxBandwidth = DataRate("0bps");

for (const auto& [ifIndex, metric] : metrics) {

if (metric.availableBandwidth.GetBitRate() >

maxBandwidth.GetBitRate()) {

maxBandwidth = metric.availableBandwidth;

bestIf = ifIndex;

}

}

return bestIf;

}

return 0;  // Interface par défaut

}

};

// Instance globale accessible par PBR

PathQualityManager g_pathQualityMgr;

// Utilisation dans la fonction PBR

Ipv4Address PbrForwardingDecision(Ptr<const Packet> packet,

const Ipv4Header& ipHeader,

std::string flowType)

{

// Obtenir la meilleure interface basée sur les métriques

uint32_t bestInterface = g_pathQualityMgr.SelectBestInterface(flowType);

// Récupérer le next-hop correspondant

LinkMetrics metrics = g_pathQualityMgr.GetMetrics(bestInterface);

return metrics.nextHop;

}

### Question 4 : Moteur de Stratégie Dynamique (Contrôleur SD-WAN)

Conception d'un contrôleur simple type SD-WAN :

// Classe contrôleur SD-WAN

class SdWanController {

private:

Ptr<Node> routerNode;

PathQualityManager* pathQualityMgr;

std::map<std::string, PbrPolicy> policies;

struct PbrPolicy {

std::string flowType;

Time maxLatency;

DataRate minBandwidth;

uint32_t currentInterface;

};

public:

SdWanController(Ptr<Node> router, PathQualityManager* pqm)

: routerNode(router), pathQualityMgr(pqm) {

// Définir les politiques

PbrPolicy videoPolicy;

videoPolicy.flowType = "video";

videoPolicy.maxLatency = MilliSeconds(30);  // Seuil de latence

videoPolicy.minBandwidth = DataRate("2Mbps");

videoPolicy.currentInterface = 1;  // Lien principal par défaut

policies["video"] = videoPolicy;

PbrPolicy dataPolicy;

dataPolicy.flowType = "data";

dataPolicy.maxLatency = MilliSeconds(200);  // Tolérant

dataPolicy.minBandwidth = DataRate("5Mbps");

dataPolicy.currentInterface = 2;  // Lien secondaire par défaut

policies["data"] = dataPolicy;

}

// Fonction périodique exécutée toutes les 1s

void PeriodicPolicyEvaluation() {

NS_LOG_INFO("=== SD-WAN Controller: Évaluation des politiques ===");

// a) Récupérer les métriques actuelles de tous les liens

std::map<uint32_t, LinkMetrics> currentMetrics;

for (uint32_t ifIndex = 1; ifIndex <= 2; ifIndex++) {

currentMetrics[ifIndex] = pathQualityMgr->GetMetrics(ifIndex);

NS_LOG_INFO("Interface " << ifIndex

<< " - Latence: " << currentMetrics[ifIndex].currentLatency.GetMilliSeconds() << "ms"

<< " - Bande passante: " << currentMetrics[ifIndex].availableBandwidth.GetBitRate()/1e6 << "Mbps");

}

// b) Appliquer les règles de stratégie pour chaque flux

for (auto& [flowType, policy] : policies) {

LinkMetrics currentPath = currentMetrics[policy.currentInterface];

// Vérifier si le chemin actuel viole les SLA

bool violatesSLA = false;

std::string violationReason = "";

if (currentPath.currentLatency > policy.maxLatency) {

violatesSLA = true;

violationReason = "Latence excessive (" +

std::to_string(currentPath.currentLatency.GetMilliSeconds()) +

"ms > " + std::to_string(policy.maxLatency.GetMilliSeconds()) + "ms)";

}

if (currentPath.availableBandwidth.GetBitRate() < policy.minBandwidth.GetBitRate()) {

violatesSLA = true;

violationReason += " Bande passante insuffisante";

}

// c) Si SLA violé, basculer vers un meilleur chemin

if (violatesSLA) {

NS_LOG_WARN("⚠️  SLA VIOLATION pour flux " << flowType

<< ": " << violationReason);

// Trouver une meilleure interface

uint32_t newInterface = FindBetterInterface(flowType, policy, currentMetrics);

if (newInterface != policy.currentInterface && newInterface != 0) {

NS_LOG_INFO("🔄 BASCULEMENT: Flux " << flowType

<< " de interface " << policy.currentInterface

<< " vers interface " << newInterface);

// Mettre à jour la table de forwarding

UpdateForwardingTable(flowType, newInterface);

policy.currentInterface = newInterface;

}

}

else {

NS_LOG_INFO("✓ Flux " << flowType << " respecte les SLA");

}

}

// Planifier la prochaine évaluation dans 1 seconde

Simulator::Schedule(Seconds(1.0), &SdWanController::PeriodicPolicyEvaluation, this);

}

private:

// Trouver une meilleure interface selon les critères

uint32_t FindBetterInterface(std::string flowType,

const PbrPolicy& policy,

const std::map<uint32_t, LinkMetrics>& metrics) {

uint32_t bestInterface = 0;

if (flowType == "video") {

// Pour vidéo: Chercher la plus faible latence qui respecte le SLA

Time minLatency = Seconds(999);

for (const auto& [ifIndex, metric] : metrics) {

if (metric.currentLatency < policy.maxLatency &&

metric.availableBandwidth.GetBitRate() >= policy.minBandwidth.GetBitRate() &&

metric.currentLatency < minLatency) {

minLatency = metric.currentLatency;

bestInterface = ifIndex;

}

}

}

else if (flowType == "data") {

// Pour data: Chercher la plus haute bande passante disponible

DataRate maxBandwidth = DataRate("0bps");

for (const auto& [ifIndex, metric] : metrics) {

if (metric.availableBandwidth.GetBitRate() > maxBandwidth.GetBitRate()) {

maxBandwidth = metric.availableBandwidth;

bestInterface = ifIndex;

}

}

}

return bestInterface;

}

// Mettre à jour la table de forwarding du routeur

void UpdateForwardingTable(std::string flowType, uint32_t newInterface) {

Ptr<Ipv4> ipv4 = routerNode->GetObject<Ipv4>();

Ptr<Ipv4StaticRouting> routing =

Ipv4StaticRoutingHelper().GetStaticRouting(ipv4);

// Supprimer l'ancienne route

// Ajouter la nouvelle route vers la nouvelle interface

// Obtenir l'adresse de destination selon le type de flux

Ipv4Address destNetwork;

if (flowType == "video") {

destNetwork = Ipv4Address("10.2.1.0");  // Réseau vidéo

} else {

destNetwork = Ipv4Address("10.2.2.0");  // Réseau data

}

// Obtenir le next-hop de la nouvelle interface

Ipv4Address nextHop = ipv4->GetAddress(newInterface, 0).GetLocal();

// Ajouter la nouvelle route

routing->AddNetworkRouteTo(destNetwork,

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

nextHop,

newInterface);

NS_LOG_INFO("📋 Table de forwarding mise à jour: "

<< flowType << " → Interface " << newInterface);

}

};

// Dans main(), démarrer le contrôleur

int main() {

// ... configuration réseau ...

// Créer le contrôleur SD-WAN

SdWanController sdwanController(studioNode, &g_pathQualityMgr);

// Démarrer l'évaluation périodique des politiques

Simulator::Schedule(Seconds(5.0),

&SdWanController::PeriodicPolicyEvaluation,

&sdwanController);

// ... reste du code ...

}

Esquisse de la structure de classe C++ :

// Fichier: sd-wan-controller.h

#ifndef SD_WAN_CONTROLLER_H

#define SD_WAN_CONTROLLER_H

#include "ns3/core-module.h"

#include "ns3/network-module.h"

#include "ns3/internet-module.h"

namespace ns3 {

// Structure pour les métriques de lien

struct LinkMetrics {

uint32_t interfaceIndex;

Ipv4Address nextHop;

Time latency;

DataRate bandwidth;

uint32_t lossRate;

Time lastUpdate;

};

// Structure pour les politiques PBR

struct TrafficPolicy {

std::string flowType;

uint16_t port;

Time maxLatencyThreshold;

DataRate minBandwidthThreshold;

uint8_t priority;

};

// Gestionnaire de qualité de chemin

class PathQualityManager : public Object {

public:

static TypeId GetTypeId();

PathQualityManager();

virtual ~PathQualityManager();

void UpdateLatency(uint32_t ifIndex, Time latency);

void UpdateBandwidth(uint32_t ifIndex, DataRate bandwidth);

LinkMetrics GetMetrics(uint32_t ifIndex);

uint32_t SelectBestPath(const TrafficPolicy& policy);

private:

std::map<uint32_t, LinkMetrics> m_metrics;

void CleanupOldMetrics();

};

// Contrôleur SD-WAN principal

class SdWanController : public Object {

public:

static TypeId GetTypeId();

SdWanController();

virtual ~SdWanController();

void SetRouter(Ptr<Node> router);

void SetPathQualityManager(Ptr<PathQualityManager> pqm);

void AddPolicy(const TrafficPolicy& policy);

void Start();

void Stop();

private:

Ptr<Node> m_router;

Ptr<PathQualityManager> m_pathQualityMgr;

std::vector<TrafficPolicy> m_policies;

EventId m_evaluationEvent;

Time m_evaluationInterval;

void PeriodicEvaluation();

void EnforcePolicyForFlow(const TrafficPolicy& policy);

void UpdateRoutingTable(std::string flowType, uint32_t newInterface);

bool CheckSlaViolation(const TrafficPolicy& policy, const LinkMetrics& metrics);

};

} // namespace ns3

#endif /* SD_WAN_CONTROLLER_H */

Interaction avec le nœud routeur :

- Initialisation :

  - Le contrôleur reçoit une référence au nœud routeur

  - Il accède à l'objet Ipv4StaticRouting du routeur

- Évaluation périodique :

  - Toutes les 1s, le contrôleur interroge le PathQualityManager

  - Il compare les métriques avec les politiques

- Modification des routes :

  - Si nécessaire, le contrôleur appelle AddNetworkRouteTo() ou RemoveRoute()

  - Les paquets suivants utilisent automatiquement la nouvelle route

- Boucle de contrôle fermée :

Mesure → Analyse → Décision → Action → Mesure (boucle)

# Question 5 : Validation et Compromis

## Comment valider que l'implémentation PBR fonctionne correctement ?

1. Tracer les paquets sur chaque interface

// Compteurs globaux

uint32_t g_videoPktsPrimary = 0;

uint32_t g_videoPktsSecondary = 0;

// Callbacks

void TraceVideoPrimary(std::string context, Ptr<const Packet> packet) {

g_videoPktsPrimary++;

}

void TraceVideoSecondary(std::string context, Ptr<const Packet> packet) {

g_videoPktsSecondary++;

}

// Connecter

Config::Connect("/NodeList/0/DeviceList/0/$ns3::PointToPointNetDevice/MacTx",

MakeCallback(&TraceVideoPrimary));

Config::Connect("/NodeList/0/DeviceList/1/$ns3::PointToPointNetDevice/MacTx",

MakeCallback(&TraceVideoSecondary));

Validation : Vérifier que trafic vidéo passe par lien principal et data par lien secondaire.

2. Analyser FlowMonitor

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

double latency = (flowStats.delaySum.GetMilliSeconds() / flowStats.rxPackets);

// Pour flux vidéo, vérifier latence < 30ms

if (flowType == "Video" && latency > 30.0) {

std::cout << "✗ SLA VIOLATION\n";

}

}

3. Tester avec dégradation de lien

// Dégrader lien principal à t=10s

void DegradeLinkQuality(Ptr<PointToPointChannel> channel) {

channel->SetAttribute("Delay", StringValue("50ms"));

}

Simulator::Schedule(Seconds(10.0), &DegradeLinkQuality, mainChannel);

Validation : Vérifier basculement du trafic vidéo vers lien secondaire après dégradation.

## Surcharge computationnelle

| Aspect | NS-3 Simulation | Routeur Réel |
| --- | --- | --- |
| Temps/décision | ~0.5-1 μs | ~0.01-0.1 μs |
| Lookup règles | O(n) linéaire | O(1) TCAM |
| Overhead CPU | < 1% | 5-15% |

Le routeur réel est 10-100x plus rapide grâce au ASIC/TCAM.

## Limites d'évolutivité

Nombre de flux :

- 10-100 flux : ✓ OK

- 1000+ flux : ✗ Simulation très lente

Nombre de règles PBR :

- 10-100 règles : ✓ OK

- 1000+ règles : ✗ Lookup trop lent (O(n))

Fréquence de mise à jour métriques :

- 500ms-1s : ✓ Optimal

- < 100ms : ✗ Overhead élevé

Recommandation pour simulation :

- Maximum 5-10 flux

- Maximum 20-50 règles

- Mise à jour toutes les 500ms-1s

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel: